Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Синтез помехоустойчивого кода

по предмету информатика

Вариант №19

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа Р3107

Проверил:

Балакшин Павел Валерьевич

Санкт-Петербург

2025

Содержание:

Задание:	3

Выполнение задания:	4

Заключение:	12

Список использованной литературы:	13

Задание:

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений, имеются ли в принятых четырех сообщениях (часть 1, сообщения 1-4) ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранного варианта сообщений, имеются ли в принятом сообщении (часть 2) ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение

- Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

- Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

| Часть | 1 |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № сообщения | 32 | 54 | 76 | 61 |  | 20 |
| Сообщение | 0011010 | 1101011 | 0110101 | 0100100 |  | 011000101000001 |

Выполнение задания:

Пункт 1:

Рисунок 1

Пункт 2:

Сообщение №32 – 0011010

Рисунок 2

Вычислим синдром для полученного сообщения:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

S = S3S2S1 = 001

Поскольку синдром ненулевой, значит при передаче сообщения возникла ошибка. Исправим ошибку – ошибочный бит находится в позиции 1, инвертируем его.

Правильное сообщение – 1011010 (информационные биты – 1010)

Ответ: 1011010

Сообщение №54 – 1101011

Рисунок 3

Вычислим синдром для полученного сообщения:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S = S3S2S1 = 110

Поскольку синдром ненулевой, значит при передаче сообщения возникла ошибка. Исправим ошибку – ошибочный бит находится в позиции 6, инвертируем его.

Правильное сообщение - 1101001 (информационные биты – 0001)

Ответ: 1101001

Сообщение №76 – 0110101

Рисунок 4

Вычислим синдром для полученного сообщения:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S = S3S2S1 = 011

Поскольку синдром ненулевой, значит при передаче сообщения возникла ошибка. Исправим ошибку – ошибочный бит находится в позиции 3, инвертируем его.

Правильное сообщение - 0100101 (информационные биты – 0101)

Ответ: 0100101

Сообщение №61 - 0100100

Рисунок 5

Вычислим синдром для полученного сообщения:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

S = S3S2S1 = 111

Поскольку синдром ненулевой, значит при передаче сообщения возникла ошибка. Исправим ошибку – ошибочный бит находится в позиции 7, инвертируем его.

Правильное сообщение - 0100101 (информационные биты – 0101)

Ответ: 0100101

Пункт 3:

Рисунок 6

Пункт 4:

Сообщение №61 - 011000101000001

Рисунок 7

Вычислим синдром для полученного сообщения:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S = S4S3S2S1 = 0000

Поскольку синдром нулевой, значит сообщение передалось без ошибок

Правильное сообщение – 011000101000001 (информационные биты – 10011000001)

Ответ: 011000101000001

Пункт 5:

Воспользуемся неравенством, для поиска количества проверочных разрядов

2r ≥ k +r + 1, где:

k – количество информационных разрядов

r – количество проверочных разрядов

k = (32 + 54 + 76 + 61 + 20) * 4 = 243 * 4 = 972

Подставим k в формулу и найдем наименьшее целое r:

- r = 9:

29 ≥ 972 + 9 + 1

512 ≥ 982 – неверно, значит r  9

- r = 10:

210 ≥ 972 + 10 + 1

1024 ≥ 983 – верно

Значит минимальное число проверочных разрядов r = 10

Общее число разрядов n = k + r = 972 + 10 = 982

Чтобы найти коэффициент избыточности кода, найдем отношение количества проверочных разрядов к количеству всех разрядов:

R= rn=10982≈0,0101833 ≈1,0183%

Значит коэффициент избыточности составляет 1,0183%

Ответ: r = 10; R = 1,0183%

Пункт 6:

Программа на Python

Рисунок 8

Примеры работы программы:

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Заключение:

В ходе этой работы я познакомился с понятием “помехоустойчивые коды” изучил код Хэмминга, научился кодировать сообщения в код Хэмминга и декодировать их, научился находить ошибки в сообщениях, возникающие в процессе передачи сообщения

Список использованной литературы:

Питерсон У., Уэлдон Э. - Коды, исправляющие ошибки: Пер. с англ. М.: Мир, 1976, 594 c.

Морелос-Сарагоса Р. – Искусство помехоустойчивого кодирования: Пер. с англ. М.: Мир связи, 2006