Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание № 3

по предмету Дискретная математика

Вариант № 37

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа: Р3107

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург

2025

Задание:

1. Для заданных чисел А и В выполнить операцию знакового вычитания со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

а) проставить межразрядные заёмы, возникающие при вычитании;

b) дать знаковую интерпретацию операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

c) дать беззнаковую интерпретацию операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

d) показать значения арифметических флагов.

2. Cохранив значение первого операнда А, выбрать такое значение В, чтобы в операции вычитания с разными знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

3. Сохранив операнд B, подобрать такое значение операнда A, чтобы при вычитании отрицательного B из положительного A имело место переполнение формата, а при вычитании положительного B из отрицательного A результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

| № | A | B |
| --- | --- | --- |
| 37 | 45 | 71 |

1. А = 45, В = 71.

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 45 |  | 45 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 71 |  | 71 |
| Cдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 230? |
| Cпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 26 |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | -45 |  | 211 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 71 |  | 71 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 140 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 116 |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |  |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 45 |  | 45 |  |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -71 |  | 185 |  |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 116 |  | 116 |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=0, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата |  |  |  |  |  |  |  |

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | -45 |  | 211 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -71 |  | 185 |
| Cпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 26 |  | 26 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=0, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Правило для подбора:

А + В > 128,  значит   128 – А  < В

B > 83, пусть B = 100

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 45 |  | 36 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | -100 |  | 163 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 145? |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -111? |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие переполнения. Для беззнаковой — вследствие заёма.

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | -45 |  | 211 |
| Bпр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 111? |  | 111 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=0, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие переполнения.

- Значение числа В фиксируем (В = 71), а значение А подбираем согласно формуле А + В = 128, благодаря которой при вычитании из положительного числа отрицательного будет фиксироваться переполнение, а при вычитании из отрицательного числа положительного не будет. Тогда А = 57.

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 57 |  | 57 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -71 |  | 185 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128? |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=0, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие переполнения. Для беззнаковой — вследствие заёма.

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -57 |  | 199 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 71 |  | 89 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128 |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат знаковой интерпретации корректен.