Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание № 4

по предмету Дискретная математика

Вариант № 36

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа: Р3107

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург

2025

Задание:

1. В разрядной сетке длиной в байт (один разряд знаковый и семь – цифровых) выполнить операцию умножения заданных чисел А и В со всеми комбинациями знаков, используя метод умножения в дополнительных кодах с применением коррекции. При выполнении операции использовать способ умножения с поразрядным анализом множителя, начиная от его младших разрядов со сдвигом СЧП вправо. Результаты представить в десятичной системе и проверить их правильность.

2. В разрядной сетке длиной в байт (один разряд знаковый и семь – цифровых) выполнить операцию умножения заданных чисел А и В со всеми комбинациями знаков, используя метод умножения в дополнительных кодах без применения коррекции. При выполнении операции использовать способ умножения с поразрядным анализом множителя, начиная от его младших разрядов со сдвигом СЧП вправо. Результаты представить в десятичной системе и проверить их правильность.

| № | A | B |
| --- | --- | --- |
| 36 | 123 | 26 |

Решение задания:

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011010 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦0001101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 01111011 00111101 | 0¦0001101 10¦000110 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 00011110 | 110¦00011 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 10011001 01001100 | 110¦00011 1110¦0001 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 11000111 01100011 | 1110¦0001 11110¦000 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП → | 00110001 | 111110¦00 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 00011000 | 1111110¦0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 00001100 | 01111110 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:
[C]пр = [A]пр × [B]пр = 0.000110001111110 = 3198

б) A<0, B>0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011010 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦0001101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 10000101 11000010 | 0¦0001101 10¦000110 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 11100001 | 010¦00011 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 01100110 10110011 | 010¦00011 0010¦0001 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 00111000 10011100 | 0010¦0001 00010¦000 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП → | 11001110 | 000010¦00 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 11100111 | 0000010¦0 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 11110011 | 10000010 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:
[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111001110000010
[C]пр = 1.000110001111110 = -3198

в) A>0, B<0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11100110 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦1110011 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 01111011 00111101 | 0¦1110011 10¦111001 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 10111000 01011100 | 10¦111001 010¦11100 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП → | 00101110 | 0010¦1110 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 00010111 | 00010¦111 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 10010010 01001001 | 00010¦111 000010¦11 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 11000100 01100010 | 000010¦11 0000010¦1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 11011101 01101110 | 0000010¦1 10000010 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [-A]доп СЧП | 10000101 11110011 | 10000010 | Коррекция результата: сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:
[C]доп = [A]пр × [B]доп = 1.111001110000010
[C]пр = 1.000110001111110 = -3198

г) A<0, B<0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11100110 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦1110011 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 10000101 11000010 | 0¦1110011 10¦111001 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 01000111 10100011 | 10¦111001 110¦11100 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП → | 11010001 | 1110¦1110 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 11101000 | 11110¦111 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 01101101 10110110 | 11110¦111 111110¦11 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 00111011 10011101 | 111110¦11 1111110¦1 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 00100010 10010001 | 1111110¦1 01111110 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [-A]доп СЧП | 01111011 00001100 | 01111110 | Коррекция результата: сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:
[C]пр = [A]доп × [B]доп = 0.000110001111110 = 3198

#### №2

а) A>0, B>0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011010 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦0001101 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10000101 10000101 11000010 | 0¦0001101 10¦000110 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 00111101 00011110 | 10¦000110 110¦00011 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10000101 10100011 11010001 | 110¦00011 1110¦0001 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 11101000 | 11110¦000 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 01100011 00110001 | 11110¦000 111110¦00 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 00011000 | 1111110¦0 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 00001100 | 01111110 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:
[C]пр = [A]пр × [B]пр = 0.000110001111110 = 3198

б) A<0, B>0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011010 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦0001101 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01111011 01111011 00111101 | 0¦0001101 10¦000110 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 11000010 11100001 | 10¦000110 010¦00011 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01111011 01011100 00101110 | 010¦00011 0010¦0001 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 00010111 | 00010¦000 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 10011100 11001110 | 00010¦000 000010¦00 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 11100111 | 0000010¦0 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 11110011 | 10000010 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:
[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111001110000010
[C]пр = 1.000110001111110 = -3198

в) A>0, B<0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11100110 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦1110011 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10000101 10000101 11000010 | 0¦1110011 10¦111001 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 11100001 | 010¦11100 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]пр СЧП СЧП → | 01111011 01011100 00101110 | 010¦11100 0010¦1110 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 00010111 | 00010¦111 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10000101 10011100 11001110 | 00010¦111 000010¦11 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 11100111 | 0000010¦1 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 11110011 | 10000010 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:
[C]доп = [A]пр × [B]доп = 1.111001110000010
[C]пр = 1.000110001111110 = -3198

г) A<0, B<0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11100110 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП → | 00000000 | 0¦1110011 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01111011 01111011 00111101 | 0¦1110011 10¦111001 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 00011110 | 110¦11100 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]доп СЧП СЧП → | 10000101 10100011 11010001 | 110¦11100 1110¦1110 | Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 11101000 | 11110¦111 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01111011 01100011 00110001 | 11110¦111 111110¦11 | Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 00011000 | 1111110¦1 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 00001100 | 01111110 | Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:
[C]пр = [A]доп × [B]доп = 0.000110001111110 = 3198