Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание № 5

по предмету Дискретная математика

Вариант № 36

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа: Р3107

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург

2025

Задание:

      - Выполнить операцию деления заданных целых чисел A и B со всеми комбинациями знаков, используя метод деления в дополнительных кодах. Для представления делимого (A) использовать 16 двоичных разрядов (один –знаковый и 15 – цифровых), для представления делителя (B) – 8 разрядов (один – знаковый и 7 – цифровых). Остаток от деления и частное представляются в той же разрядной сетке, что и делитель.

2. Результаты операции представить в десятичной системе счисления и проверить их правильность.

| № | A | B |
| --- | --- | --- |
| 36 | 2076 | 22 |

Выполнение задания:

[A]пр = 0.000100000011100
[-A]доп = 1.111011111100100

[B]пр = 0.0010110
[-B]доп = 1.1101010

1) Делимое положительное (A > 0), делитель положительный (B > 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | [A]пр | 00001000 | 00011100 | Делимое |
| 1 | [A]пр ← [-B]доп R1 | 00010000 11101010 11111010 11111010 ЗнR1 ≠ ЗнB | 0011100¦0 0011100¦0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного |
| 2 | R1 ← [B]пр R2 | 11110100 00010110 00001010 ЗнR2 = ЗнB | 011100¦00 011100¦01 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [-B]доп R3 | 00010100 11101010 11111110 ЗнR3 ≠ ЗнB | 11100¦010 11100¦010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [B]пр R4 | 11111101 00010110 00010011 ЗнR4 = ЗнB | 1100¦0100 1100¦0101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [-B]доп R5 | 00100111 11101010 00010001 ЗнR5 = ЗнB | 100¦01010 100¦01011 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [-B]доп R6 | 00100011 11101010 00001101 ЗнR6 = ЗнB | 00¦010110 00¦010111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [-B]доп R7 | 00011010 11101010 00000100 ЗнR7 = ЗнB | 0¦0101110 0¦0101111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [-B]доп R8 | 00001000 11101010 11110010 ЗнR8 ≠ ЗнB | 01011110 01011110 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | [B]пр R9 | 00010110 00001000 | 01011110 | Коррекция остатка: сложение с делителем Результат |

В результате выполнения операции получено положительное частное и положительный остаток:

[C]пр = 0.10111102 = 9410
[R]пр = 0.00010002 = 810


2) Делимое отрицательное (A < 0), делитель положительный (B > 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | [A]доп | 11110111 | 11100100 | Делимое |
| 1 | [B]пр R1' R1' ← [B]пр R1 | 00000000 11110111 11101111 00010110 00000101 00000101 ЗнR1 = ЗнB | 00010110 11111010 1111010¦0 1111010¦1 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного |
| 2 | R1 ← [-B]доп R2 | 00001011 11101010 11110101 ЗнR2 ≠ ЗнB | 111010¦10 111010¦10 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [B]пр R3 | 11101011 00010110 00000001 ЗнR3 = ЗнB | 11010¦100 11010¦101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [-B]доп R4 | 00000011 11101010 11101101 ЗнR4 ≠ ЗнB | 1010¦1010 1010¦1010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [B]пр R5 | 11011011 00010110 11110001 ЗнR5 ≠ ЗнB | 010¦10100 010¦10100 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [B]пр R6 | 11100010 00010110 11111000 ЗнR6 ≠ ЗнB | 10¦101000 10¦101000 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [B]пр R7 | 11110001 00010110 00000111 ЗнR7 = ЗнB | 0¦1010000 0¦1010001 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [-B]доп R8 | 00001110 11101010 11111000 ЗнR8 ≠ ЗнB | 10100010 10100010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и отрицательный остаток:

[C]пр = 1.10111102 = -9410
[R]пр = 1.00010002 = -810


3) Делимое положительное (A > 0), делитель отрицательный (B < 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | [A]пр | 00001000 | 00011100 | Делимое |
| 1 | [B]доп R1' R1' ← [B]доп R1 | 11111111 00001000 00010000 11101010 11111010 11111010 ЗнR1 = ЗнB | 11101010 00000110 0000110¦0 0000110¦1 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного |
| 2 | R1 ← [-B]пр R2 | 11110100 00010110 00001010 ЗнR2 ≠ ЗнB | 000110¦10 000110¦10 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [B]доп R3 | 00010100 11101010 11111110 ЗнR3 = ЗнB | 00110¦100 00110¦101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [-B]пр R4 | 11111100 00010110 00010010 ЗнR4 ≠ ЗнB | 0110¦1010 0110¦1010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [B]доп R5 | 00100100 11101010 00001110 ЗнR5 ≠ ЗнB | 110¦10100 110¦10100 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [B]доп R6 | 00011101 11101010 00000111 ЗнR6 ≠ ЗнB | 10¦101000 10¦101000 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [B]доп R7 | 00001111 11101010 11111001 ЗнR7 = ЗнB | 0¦1010000 0¦1010001 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [-B]пр R8 | 11110010 00010110 00001000 ЗнR8 ≠ ЗнB | 10100010 10100010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и положительный остаток:

[C]пр = 1.10111102 = -9410
[R]пр = 0.00010002 = 810


4) Делимое отрицательное (A < 0), делитель отрицательный (B < 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | [A]доп | 11110111 | 11100100 | Делимое |
| 1 | [A]доп ← [-B]пр R1 | 11101111 00010110 00000101 00000101 ЗнR1 ≠ ЗнB | 1100100¦0 1100100¦0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного |
| 2 | R1 ← [B]доп R2 | 00001011 11101010 11110101 ЗнR2 = ЗнB | 100100¦00 100100¦01 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [-B]пр R3 | 11101011 00010110 00000001 ЗнR3 ≠ ЗнB | 00100¦010 00100¦010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [B]доп R4 | 00000010 11101010 11101100 ЗнR4 = ЗнB | 0100¦0100 0100¦0101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [-B]пр R5 | 11011000 00010110 11101110 ЗнR5 = ЗнB | 100¦01010 100¦01011 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [-B]пр R6 | 11011101 00010110 11110011 ЗнR6 = ЗнB | 00¦010110 00¦010111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [-B]пр R7 | 11100110 00010110 11111100 ЗнR7 = ЗнB | 0¦0101110 0¦0101111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [-B]пр R8 | 11111000 00010110 00001110 ЗнR8 ≠ ЗнB | 01011110 01011110 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | [B]доп R9 | 11101010 11111000 | 01011110 | Коррекция остатка: сложение с делителем Результат |

В результате выполнения операции получено положительное частное и отрицательный остаток:

[C]пр = 0.10111102 = 9410
[R]пр = 1.00010002 = -810