Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание № 6

по предмету Дискретная математика

Вариант № 36

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа: Р3107

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург

2025

Задание:

- Заданные числа А и В представить в форме с плавающей запятой в разрядных сетках форматов Ф1 и Ф2 с укороченной мантиссой (12 двоичных разрядов).

Примечание: общее число разрядов в формате – 20.

- Выполнить операцию сложения заданных чисел со следующими комбинациями знаков операндов: “++”, “+”, “+” в разрядных сетках форматов Ф1 и Ф2.

- Результаты представить в форматах операндов, перевести в десятичную систему счисления и проверить их правильность.

- Определить абсолютную и относительную погрешности результатов и обосновать их причину.

- Сравнить погрешности результатов аналогичных операций для форматов Ф1 и Ф2 и объяснить причины их сходства или различия.

Варианты задания приведены в табл. 6 Приложения 1.

| № | A | B |
| --- | --- | --- |
| 36 | 0,826 | 1,436 |

Решения задания:

#### 1.1 Формат Ф1

A = (0,826)10 = (0,D374BC)16 = (0,D374BC)16 · 160

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B = (1,436)10 = (1,6F9DB2)16 = (0,16F9DB2)16 · 161

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| XA | = | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB | = |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (XA-XB)доп. | = |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(XA-XB) = -1; XC = XB = 1

#### а) A>0, B>0:

| MA | = | + |  | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | = |  |  | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Результат сложения нормализован.

MC = . 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 16Рс = (0,243)16 · 161 = 2,26172.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 2,262 – 2,26172 = 0,00028

| δС = |  | 0,00028 |  | · 100% = 0,01243% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,262 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих младших у первого операнда при выравнивании порядков.

#### б) A>0, B<0:

| MA | = | – |  | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | = |  |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Результат вычитания денормализован вправо и представлен в дополнительном коде.

MC = . 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 (ХC = ХC - 1 = 0).

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 16Рс = (-0,9D0)16 · 160 = -0,61328.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = -0,61 – (-0,61328) = 0,00328

| δС = |  | 0,00328 |  | · 100% = 0,53791% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -0,61 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

#### с) A<0, B>0:

| MB | = | – |  | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA | = |  |  | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MC | = |  |  | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Результат вычитания денормализован вправо.

MC = . 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 (ХC = ХC - 1 = 0).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 16Рс = (0,9D0)16 · 160 = 0,61328.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 0,61 – 0,61328 = -0,00328

| δС = |  | -0,00328 |  | · 100% = 0,53791% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,61 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

#### 2.1 Формат Ф2

A = (0,826)10 = (0,D374BC)16 = (0,1101001101110101)2 · 20

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B = (1,436)10 = (1,6F9DB2)16 = (0,1011011111001111)2 · 21

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| XA | = | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB | = |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (XA-XB)доп. | = |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(XA-XB) = -1; XC = XB = 1

#### а) A>0, B>0:

| MA | = | + |  | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MC | = |  | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Результат сложения денормализован влево.

MC = . 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы вправо, характеристику результата нужно увеличить на 1 (ХC = ХC + 1 = 2).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 2Рс = (0,1001000011)2 · 22 = 2,26172.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 2,262 – 2,26172 = 0,00028

| δС = |  | 0,00028 |  | · 100% = 0,01243% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,262 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

#### б) A>0, B<0:

| MA | = | – |  | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MC | = |  |  | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Результат вычитания денормализован вправо и представлен в дополнительном коде.

MC = . 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 (ХC = ХC - 1 = 0).

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 2Рс = (-0,1001110001)2 · 20 = -0,61035.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = -0,61 – (-0,61035) = 0,00035

| δС = |  | 0,00035 |  | · 100% = 0,05763% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -0,61 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

#### с) A<0, B>0:

| MB | = | – |  | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA | = |  |  | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MC | = |  |  | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Результат вычитания денормализован вправо.

MC = . 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 (ХC = ХC - 1 = 0).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 2Рс = (0,1001110001)2 · 20 = 0,61035.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 0,61 – 0,61035 = -0,00035

| δС = |  | -0,00035 |  | · 100% = 0,05763% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,61 |  |  |

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.


В формате Ф2 результаты получились точнее из-за того, что операнды представлены точнее и при нормализации результата сдвиг производился на один двоичный разряд, а не на четыре.