Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание № 8

по предмету Дискретная математика

Вариант № 36

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа: Р3107

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург

2025

Задание:

- Заданные числа А (делимое) и В (делитель) представить в форматах Ф1 и Ф2 с укороченной мантиссой (8 двоичных разрядов). Метод округления выбирается произвольно.

Примечание: общее число разрядов в формате – 16.

- Выполнить операцию деления операндов в формате Ф1.

- В случае положительного результата «пробного» вычитания сохранить младшую тетраду.

- Выполнить операцию деления операндов в формате Ф2.

- Результаты представить в форматах операндов, перевести в десятичную систему счисления и проверить их правильность.

- Определить абсолютную и относительную погрешности результатов и обосновать их причину.

| № | A | B |
| --- | --- | --- |
| 36 | 5,7 | 0,089 |

Решение задания:

#### 1. Формат Ф1

A = (5.7)10 = (5,B33333)16 = (0,5B33333)16 · 161

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B = (0.089)10 = (0,16C8B4)16 = (0,16C8B4)16 · 160

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

XC = XA – XB + d

| d + PC = | PA + d – PB – d | + d |
| --- | --- | --- |
|  | PC |  |

XC = 1 – 0 + 64 = 65
PC = 1

| N шага | Действие | Делимое | Частное |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | MA [-MB]доп R0 MA→4 [-MB]доп R0 | 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 R0>0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 |
| 1 | ←R0 [MB]пр R1 | 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 |
| 2 | ←R1 [MB]пр R2 | 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 |
| 3 | ←R2 [MB]пр R3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 |
| 4 | ←R3 [-MB]доп R4 | 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 |
| 5 | ←R4 [-MB]доп R5 | 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 |
| 6 | ←R5 [-MB]доп R6 | 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 |
| 7 | ←R6 [-MB]доп R7 | 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 |
| 8 | ←R7 [-MB]доп R8 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 |

С = (0,3F)16 · 162 = 63.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 64,04494382 – 63 = 1,04494382

| δС = |  | 1,04494382 |  | · 100% = 1,63157895% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 64,04494382 |  |  |

#### 2. Формат Ф2

A = (5.7)10 = (5,B33333)16 = (0,1011011001100110011)2 · 23

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B = (0.089)10 = (0,16C8B4)16 = (0,1011011001001)2 · 2-3

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

XC = XA – XB + d

| d + PC = | PA + d – PB – d | + d |
| --- | --- | --- |
|  | PC |  |

XC = 3 – (-3) + 128 = 134
PC = 6

| N шага | Действие | Делимое | Частное |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | MA [-MB]доп R0 | 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 1 | ←R0 [-MB]доп R1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| 2 | ←R1 [MB]пр R2 | 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 3 | ←R2 [MB]пр R3 | 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 4 | ←R3 [MB]пр R4 | 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 5 | ←R4 [MB]пр R5 | 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 6 | ←R5 [MB]пр R6 | 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 7 | ←R6 [MB]пр R7 МС→ | 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |

С = (0,1)2 · 27 = 64.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 64,04494382 – 64 = 0,04494382

| δС = |  | 0,04494382 |  | · 100% = 0,07017544% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 64,04494382 |  |  |

Погрешности результатов вызваны неточным представлением операндов. В формате Ф2 операнды представлены точнее и погрешность меньше.