Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

по предмету “Основы профессиональной деятельности”

Вариант №245679

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа Р3107

Проверила:

Воронина Дарья Сергеевна

Санкт-Петербург

2025

Содержание:

Задание:	3

Выполнение работы:	4

Заключение:	10

Задание:

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Выполнение работы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 063 | 0200 | - | X1 |
| 064 | 2077 | - | X2 |
| 065 | 3065 | - | X3 |
| 066 | 2077 | - | X4 |
| 067 | A066 | LD 066 | Загрузить содержимое ячейки 066 в аккумулятор: (066) AC |
| 068 | 6064 | SUB 064 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки 064 от значения из аккумулятора, а результат записать в аккумулятор: AC – (064) AC |
| 069 | E077 | ST 077 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 077: AC (077) |
| 06A | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 AC |
| 06B | 3065 | OR 065 | Выполнить операцию логического “ИЛИ” над содержимым аккумулятора и ячейки 065, а результат записать в аккумулятор: ^(^(065) & ^AC) AC |
| 06C | 2077 | AND 077 | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и ячейки 077, а результат записать в аккумулятор: AC & (077) AC |
| 06D | E077 | ST 077 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 077: AC (077) |
| 06E | A076 | LD 076 | Загрузить содержимое ячейки 076 в аккумулятор: (076) AC |
| O6F | 6077 | SUB 077 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки 077 от значения из аккумулятора, а результат записать в аккумулятор: AC – (077) AC |
| 070 | E077 | ST 077 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 077: AC (077) |
| 071 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 AC |
| 072 | 3063 | OR 063 | Выполнить операцию логического “ИЛИ” над содержимым аккумулятора и ячейки 063, а результат записать в аккумулятор: ^(^(063) & ^AC) AC |
| 073 | 2077 | AND 077 | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и ячейки 077, а результат записать в аккумулятор: AC & (077) AC |
| 074 | E078 | ST 078 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 078: AC (078) |
| 075 | 0100 | HLT | Остановка |
| 076 | E077 | - | Константа C |
| 077 | A076 | - | Временный результат T |
| 078 | 0200 | - | Итоговый результат R |

Описание программы:

T = X4 - X2

T = X3 ∧ (X4 – X2)

T = C - (X3 ∧ (X4 – X2))

R = X1∧ (C – (X3 ∧ (X4 – X2)))

Расположение исходных данных, результатов и команд в памяти ЭВМ:

- 063 – 066, 076 – исходные данные

- 077 – временный результат

- 078 – итоговый результат

- 067 – 075 – инструкции

Адреса первой и последней инструкции:

- 067 – адрес первой инструкции

- 075 – адрес последней инструкции

Представление данных и область значений:

Область представления:

X2, X4 - знаковые 16-разрядные числа

(X4 – X2) - знаковое 16-разрядное число

X3 - набор из 16-ти логических однобитовых значений

X3 ∧ (X4 – X2) - набор из 16-ти логических однобитовых значений

C - знаковое 16-разрядное число

T = C – (X3 ∧ (X4 – X2)) - знаковое 16-разрядное число

X1 - набор из 16-ти логических однобитовых значений

R - набор из 16-ти логических однобитовых значений

Для беззнаковых чисел, набора логических операций область представления: [0; 65536]

Для знаковых чисел: [-32768; 32767]

ОДЗ:

R = X1∧ (C – (X3 ∧ (X4 – X2)))

X1,i, X3,i ∈ {0,1}, где 0  i  15

−215 ≤ C – (X3 ∧ (X4 – X2)) ≤ 215−1

Y = X4 - X2

1 случай:

X1i∈0,1, где 0≤j≤15

-214≤C≤214-1-214≤-(X3 ∧ (X4 - X2)) ≤214-1Yj ∈0,1, где 0≤j≤13 ИЛИ j=15X314=0, Y14=1X314=0, Y14=0X314=1, Y14=0X3j ∈0,1, где 0≤j≤13 ИЛИ j=15

2 случай:

X1i∈0,1, где 0≤j≤15

214≤C≤215-10≤X3 ∧ X4 - X2≤215-1X3,15=0X315=0, Y15=1X315=0, Y15=0X315=1, Y15=0Yj,X3,j ∈0,1, где 0≤j≤14

3 случай:

X1i∈0,1, где 0≤j≤15

-215≤C≤-214-1-215<X3 ∧ X4 - X2≤0X315=1, Y15=1Yj,X3,j ∈0,1, где 0≤j≤14
Операнд X1: 020016 = 0000 0010 0000 00002 = 51210

Операнды X2 и X4: 207716 = 0010 0000 0111 01112 = 831110

Операнд X3: 306516 = 0011 0000 0110 01012 = 1238910

Операнд C: E07716 = 1110 0000 0111 01112 = 0001 1111 1000 1000 + 1 = 0001 1111 1000 10012 = -807310

Таблица трассировки:

Значения:

X1 = 0200; X2 = 2077; X3 = 3065; X4 = 2077; C = E077;

| Команда |  | Содержимое регистров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 063 | 0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 064 | 2077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 065 | 3065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 066 | 2077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 067 | + A066 | 067 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 067 | A066 | 068 | A066 | 066 | 2077 | 000 | 0067 | 2077 | 000 | 0000 | - | - |
| 068 | 6064 | 069 | 6064 | 064 | 2077 | 000 | 0068 | 0000 | 005 | 0101 | - | - |
| 069 | E077 | 06A | E077 | 077 | 0000 | 000 | 0069 | 0000 | 005 | 0101 | 077 | 0000 |
| 06A | 0200 | 06B | 0200 | 06A | 0200 | 000 | 006A | 0000 | 005 | 0101 | - | - |
| 06B | 3065 | 06C | 3065 | 065 | 3065 | 000 | CF9A | 3065 | 001 | 0001 | - | - |
| 06C | 2077 | 06D | 2077 | 077 | 0000 | 000 | 006C | 0000 | 005 | 0101 | - | - |
| 06D | E077 | 06E | E077 | 077 | 0000 | 000 | 006D | 0000 | 005 | 0101 | 077 | 0000 |
| 06E | A076 | 06F | A076 | 076 | E077 | 000 | 006E | E077 | 009 | 1001 | - | - |
| O6F | 6077 | 070 | 6077 | 077 | 0000 | 000 | 006F | E077 | 009 | 1001 | - | - |
| 070 | E077 | 071 | E077 | 077 | E077 | 000 | 0070 | E077 | 009 | 1001 | 077 | E077 |
| 071 | 0200 | 072 | 0200 | 071 | 0200 | 000 | 0071 | 0000 | 005 | 0101 | - | - |
| 072 | 3063 | 073 | 3063 | 063 | 0200 | 000 | FDFF | 0200 | 001 | 0001 | - | - |
| 073 | 2077 | 074 | 2077 | 077 | E077 | 000 | 0073 | 0000 | 005 | 0101 | - | - |
| 074 | E078 | 075 | E078 | 078 | 0000 | 000 | 0074 | 0000 | 005 | 0101 | 078 | 0000 |
| 075 | 0100 | 076 | 0100 | 075 | 0100 | 000 | 0075 | 0000 | 005 | 0101 | - | - |
| 076 | E077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 077 | A076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 078 | 0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Вариант с меньшим числом команд:

Программа:

063	0200

064	2077

065	3065

066	2077

067 + A066

068	6064

069	2065

06A	E071

06B	A070

06C	6071

06D	2063

06E	E072

06F	0100

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 063 | 0200 | - | X1 |
| 064 | 2077 | - | X2 |
| 065 | 3065 | - | X3 |
| 066 | 2077 | - | X4 |
| 067 | A066 | LD 066 | Загрузить содержимое ячейки 066 в аккумулятор: (066) AC |
| 068 | 6064 | SUB 064 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки 064 от значения из аккумулятора, а результат записать в аккумулятор: AC – (064) AC |
| 069 | 2065 | AND 065 | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и ячейки 065, а результат записать в аккумулятор: AC & (065) AC |
| 06A | E071 | ST 071 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 071: AC (071) |
| 06B | A070 | LD 070 | Загрузить содержимое ячейки 070 в аккумулятор: (070) AC |
| 06C | 6071 | SUB 071 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки 071 от значения из аккумулятора, а результат записать в аккумулятор: AC – (071) AC |
| 06D | 2063 | AND 063 | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и ячейки 063, а результат записать в аккумулятор: AC & (063) AC |
| 06E | E072 | ST 072 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 072: AC (072) |
| O6F | 0100 | HLT | Остановка |

Расположение исходных данных, результатов и команд в памяти ЭВМ:

- 063 – 066, 070 – исходные данные

- 071 – временный результат

- 072 – итоговый результат

- 067 – 06E – инструкции3

Адреса первой и последней инструкции:

- 067 – адрес первой инструкции

- 06E – адрес последней инструкции

Новые числа:

X1 = BABA; X2 = 403B; X3 = C4F1; X4 = 2006; C = BFC7;

| Команда |  | Содержимое регистров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 063 | BABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 064 | 403B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 065 | C4F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 066 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 067 | + A066 | 068 | A066 | 066 | 2006 | 000 | 0067 | 2006 | 000 | 0000 | - | - |
| 068 | 6064 | 069 | 6064 | 064 | 403B | 000 | 0068 | DFCB | 009 | 1001 | - | - |
| 069 | 2065 | 06A | 2065 | 065 | C4F1 | 000 | 0069 | C4C1 | 008 | 1000 | - | - |
| 06A | E071 | 06B | E071 | 071 | C4C1 | 000 | 006A | C4C1 | 008 | 1000 | 071 | C4C1 |
| 06B | A070 | 06C | A070 | 070 | BFC7 | 000 | 006B | BFC7 | 008 | 1000 | - | - |
| 06C | 6071 | 06D | 6071 | 071 | C4C1 | 000 | 006C | FB06 | 009 | 1001 | - | - |
| 06D | 2063 | 06E | 2063 | 063 | BABA | 000 | 006D | BA02 | 008 | 1000 | - | - |
| 06E | E072 | 06F | E072 | 072 | BA02 | 000 | 006E | BA02 | 008 | 1000 | 072 | BA02 |
| O6F | 0100 | 070 | 0100 | 06F | 0100 | 000 | 006F | BA02 | 008 | 1000 | - | - |
| 070 | BFC7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 071 | C4F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 072 | 0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ответ: BA0216 = -1791810

Расчёт руками:

R = BABA16 ∧ (BFC716 – (C4F116 ∧ (200616 – 403B16)))

- 200616 – 403B16 = DFCB16

0010 0000 0000 0110

- 0100 0000 0011 1011

==============

1101 1111 1100 1011

- C4F116 ∧ DFCB16 = C4C116

1100 0100 1111 0001

AND 1101 1111 1100 1011

================

1100 0100 1100 0001

- BFC716 - C4C116 = FB0616

1011 1111 1100 0111

- 1100 0100 1100 0001

==============

1111 1011 0000 0110

- BABA16 ∧ FB0616 = BA0216

1011 1010 1011 1010

AND 1111 1011 0000 0110

================

1011 1010 0000 0010

Результат ручного подсчета и через трассировку совпал

Заключение:

Во время выполнения данной лабораторной работы я научился работать с некоторыми командами ЭВМ. Изучил, как определять область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, составлять таблицу трассировки.