Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

по предмету “Основы профессиональной деятельности”

Вариант №1259

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа Р3107

Проверила:

Остапенко Ольга Денисовна

Санкт-Петербург

2025
Содержание:

Задание:	3

Выполнение работы:	4

Задание:

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Выполнение работы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 4AB | 04C2 | arr_first_elem | Адрес первого элемента массива |
| 4AC | 0200 | arr_current_elem | Адрес текущего элемента |
| 4AD | 4000 | arr_length | Количество элементов массива |
| 4AE | E000 | result | Результат |
| 4AF | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 AC |
| 4B0 | EEFD | ST (IP-3) | Прямое относительное сохранение AC M(4AE) |
| 4B1 | AF03 | LD #3 | Прямая загрузка 0003 AC |
| 4B2 | EEFA | ST (IP-6) | Прямое относительное сохранение AC M(4AD) |
| 4B3 | AEF7 | LD (IP-9) | Прямое относительная загрузка M(4AB) AC |
| 4B4 | EEF7 | ST (IP-9) | Прямое относительное сохранение AC M(4AC) |
| 4B5 | AAF6 | LD (IP-10)+ | Косвенная авто-инкрементация M(4AC) AC M(4AC) += 1 |
| 4B6 | 0480 | ROR | Циклический сдвиг вправо |
| 4B7 | F401 | BHIS (IP+1) | Переход если выше или равно/перенос |
| 4B8 | 0480 | ROR | Циклический сдвиг вправо |
| 4B9 | 0380 | CMC | Инверсия флага: ^C C |
| 4BA | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 AC |
| 4BB | 0280 | NOT | Инверсия аккумулятора: |
| 4BC | 2EF1 | AND (IP-15) | Прямое относительное логическое “И” M(4AE) & AC AC |
| 4BD | 0400 | ROL | Циклический сдвиг влево |
| 4BE | EEEF | ST (IP-17) | Прямое относительное сохранение AC M(4AE) |
| 4BF | 84AD | LOOP 4AD | M(4AD)–1 M(4AD); Если M(4AD) <= 0, то IP+1 IP |
| 4C0 | CEF4 | JUMP (IP-12) | Прямой относительный переход IP-12+1 IP (4B6) |
| 4C1 | 0100 | HLT | Остановка |
| 4C2 | F801 | arr[1] | Элемент n1 |
| 4C3 | C4BE | arr[2] | Элемент n2 |
| 4C4 | F700 | arr[3] | Элемент n3 |

Расположение данных в памяти:

- 4AB - адрес массива (4C2)

- 4AC - текущий адрес

- 4AD - количество элементов

- 4AE - результат

- 4C2-4C4 – массив

Описание программы:

Программа обрабатывает одномерный массив 16-разрядных чисел и формирует битовый вектор в переменной result (ячейка 4AE). Для каждого элемента массива проверяется условие кратности 4 (оба младших бита числа равны 00)

Область представления:

arr_first_elem, arr_current_elem — 11-ти разрядные беззнаковые целые числа, адреса памяти БЭВМ

arr_length — 16-ти разрядное знаковое целое число (используется как счетчик цикла)

result — 16-ти разрядное беззнаковое целое число

arr[i] — 16-ти разрядные знаковые (или беззнаковые) целые числа

Область допустимых значений:

arr_length ∈ [0; 16] (если элементов будет больше 16, старшие биты результата начнут теряться при сдвиге влево)

result ∈ [0; 65535] (любое 16-битное число)

arr[i] ∈ [-32768; 32767] (значения элементов массива могут быть любыми)

arr_first_elem ∈ [0; 4AB_16 - arr_length] ∪ [4C2_16; 7FF_16 - arr_length + 1] (массив может располагаться в памяти строго до адреса 4AB или после адреса 4C1, чтобы не перезаписать код самой программы и ее переменные)

arr_current_elem ∈ [arr_first_elem; arr_first_elem + arr_length - 1]

Таблица трассировки:

| Команда |  | Содержимое регистров |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Новый код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC |  |  |
| 4AF | 0200 | 4B0 | 0200 | 4AF | 0200 | 0 | 04AF | 0 | 4 | 0100 |  |  |
| 4B0 | EEFD | 4B1 | EEFD | 4AE | 0 | 0 | FFFD | 0 | 4 | 0100 | 4AE | 0 |
| 4B1 | AF03 | 4B2 | AF03 | 4B1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0000 |  |  |
| 4B2 | EEFA | 4B3 | EEFA | 4AD | 3 | 0 | FFFA | 3 | 0 | 0000 | 4AD | 3 |
| 4B3 | AEF7 | 4B4 | AEF7 | 4AB | 04C2 | 0 | FFF7 | 04C2 | 0 | 0000 |  |  |
| 4B4 | EEF7 | 4B5 | EEF7 | 4AC | 04C2 | 0 | FFF7 | 04C2 | 0 | 0000 | 4AC | 4C2 |
| 4B5 | AAF6 | 4B6 | AAF6 | 4C2 | F801 | 0 | FFF6 | F801 | 8 | 1000 | 4AC | 4C3 |
| 4B6 | 0480 | 4B7 | 0480 | 4B6 | 0480 | 0 | 04B6 | 7C00 | 3 | 0011 |  |  |
| 4B7 | F401 | 4B9 | F401 | 4B7 | F401 | 0 | 1 | 7C00 | 3 | 0011 |  |  |
| 4B9 | 0380 | 4BA | 0380 | 4B9 | 0380 | 0 | 04B9 | 7C00 | 2 | 0010 |  |  |
| 4BA | 0200 | 4BB | 0200 | 4BA | 0200 | 0 | 04BA | 0 | 4 | 0100 |  |  |
| 4BB | 0280 | 4BC | 0280 | 4BB | 0280 | 0 | 04BB | FFFF | 8 | 1000 |  |  |
| 4BC | 2EF1 | 4BD | 2EF1 | 4AE | 0 | 0 | FFF1 | 0 | 4 | 0100 |  |  |
| 4BD | 0400 | 4BE | 0400 | 4BD | 0400 | 0 | 04BD | 0 | 4 | 0100 |  |  |
| 4BE | EEEF | 4BF | EEEF | 4AE | 0 | 0 | FFEF | 0 | 4 | 0100 | 4AE | 0 |
| 4BF | 84AD | 4C0 | 84AD | 4AD | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0100 | 4AD | 2 |
| 4C0 | CEF4 | 4B5 | CEF4 | 4C0 | 04B5 | 0 | FFF4 | 0 | 4 | 0100 |  |  |
| 4B5 | AAF6 | 4B6 | AAF6 | 4C3 | C4BE | 0 | FFF6 | C4BE | 8 | 1000 | 4AC | 4C4 |
| 4B6 | 0480 | 4B7 | 0480 | 4B6 | 0480 | 0 | 04B6 | 625F | 0 | 0000 |  |  |
| 4B7 | F401 | 4B8 | F401 | 4B7 | F401 | 0 | 04B7 | 625F | 0 | 0000 |  |  |
| 4B8 | 0480 | 4B9 | 0480 | 4B8 | 0480 | 0 | 04B8 | 312F | 3 | 0011 |  |  |
| 4B9 | 0380 | 4BA | 0380 | 4B9 | 0380 | 0 | 04B9 | 312F | 2 | 0010 |  |  |
| 4BA | 0200 | 4BB | 0200 | 4BA | 0200 | 0 | 04BA | 0 | 4 | 0100 |  |  |
| 4BB | 0280 | 4BC | 0280 | 4BB | 0280 | 0 | 04BB | FFFF | 8 | 1000 |  |  |
| 4BC | 2EF1 | 4BD | 2EF1 | 4AE | 0 | 0 | FFF1 | 0 | 4 | 0100 |  |  |
| 4BD | 0400 | 4BE | 0400 | 4BD | 0400 | 0 | 04BD | 0 | 4 | 0100 |  |  |
| 4BE | EEEF | 4BF | EEEF | 4AE | 0 | 0 | FFEF | 0 | 4 | 0100 | 4AE | 0 |
| 4BF | 84AD | 4C0 | 84AD | 4AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0100 | 4AD | 1 |
| 4C0 | CEF4 | 4B5 | CEF4 | 4C0 | 04B5 | 0 | FFF4 | 0 | 4 | 0100 |  |  |
| 4B5 | AAF6 | 4B6 | AAF6 | 4C4 | F700 | 0 | FFF6 | F700 | 8 | 1000 | 4AC | 4C5 |
| 4B6 | 0480 | 4B7 | 0480 | 4B6 | 0480 | 0 | 04B6 | 7B80 | 0 | 0000 |  |  |
| 4B7 | F401 | 4B8 | F401 | 4B7 | F401 | 0 | 04B7 | 7B80 | 0 | 0000 |  |  |
| 4B8 | 0480 | 4B9 | 0480 | 4B8 | 0480 | 0 | 04B8 | 3DC0 | 0 | 0000 |  |  |
| 4B9 | 0380 | 4BA | 0380 | 4B9 | 0380 | 0 | 04B9 | 3DC0 | 1 | 0001 |  |  |
| 4BA | 0200 | 4BB | 0200 | 4BA | 0200 | 0 | 04BA | 0 | 5 | 0101 |  |  |
| 4BB | 0280 | 4BC | 0280 | 4BB | 0280 | 0 | 04BB | FFFF | 9 | 1001 |  |  |
| 4BC | 2EF1 | 4BD | 2EF1 | 4AE | 0 | 0 | FFF1 | 0 | 5 | 0101 |  |  |
| 4BD | 0400 | 4BE | 0400 | 4BD | 0400 | 0 | 04BD | 1 | 0 | 0000 |  |  |
| 4BE | EEEF | 4BF | EEEF | 4AE | 1 | 0 | FFEF | 1 | 0 | 0000 | 4AE | 1 |
| 4BF | 84AD | 4C1 | 84AD | 4AD | 0 | 0 | FFFF | 1 | 0 | 0000 | 4AD | 0 |
| 4C1 | 0100 | 4C2 | 0100 | 4C1 | 0100 | 0 | 04C1 | 1 | 0 | 0000 |  |  |

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы, я изучил косвенную адресацию в БЭВМ и научился работать с массивами, циклами и ветвлениями