Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

по предмету “Основы профессиональной деятельности”

Вариант №1259

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа Р3107

Проверила:

Остапенко Ольга Денисовна

Санкт-Петербург

2025
Содержание:

Задание:	3

Выполнение работы:	4

Описание программы:	5

Вывод:	9

Задание:

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

Выполнение работы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 185 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 186 | EE19 | ST (IP+25) | Прямое относительное сохранение AC result |
| 187 | AE17 | LD (IP+23) | Прямая относительная загрузка AC x |
| 188 | 0C00 | PUSH | Вызов подпрограммы func |
| 189 | D6FC | CALL 6FC |  |
| 18A | 0800 | POP |  |
| 18B | 0700 | INC | Увеличить значение аккумулятора на 1 |
| 18C | 4E13 | ADD (IP+19) | Прямое относительное сложение AC + result AC |
| 18D | EE12 | ST (IP+18) | Прямое относительное сохранение AC result |
| 18E | AE0E | LD (IP+14) | Прямая относительная загрузка AC z |
| 18F | 0740 | DEC | Уменьшить значение аккумулятора на 1 |
| 190 | 0C00 | PUSH | Вызов подпрограммы func |
| 191 | D6FC | CALL 6FC |  |
| 192 | 0800 | POP |  |
| 193 | 6E0C | SUB (IP+12) | Прямое относительное вычитание AC - result AC |
| 194 | EE0B | ST (IP+11) | Прямое относительное сохранение AC result |
| 195 | AE08 | LD (IP+8) | Прямая относительная загрузка AC y |
| 196 | 0740 | DEC | Уменьшить значение аккумулятора на 1 |
| 197 | 0C00 | PUSH | Вызов подпрограммы func |
| 198 | D6FC | CALL 6FC |  |
| 199 | 0800 | POP |  |
| 19A | 6E05 | SUB (IP+5) | Прямое относительное вычитание AC - result AC |
| 19B | EE04 | ST (IP+4) | Прямое относительное сохранение AC result |
| 19C | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 19D | ZZZZ | z | Z |
| 19E | YYYY | y | Y |
| 19F | XXXX | x | X |
| 1A0 | FF96 | result | Результат |
| … |  |  |  |
| Подпрограмма func |  |  |  |
| 6FC | AC01 | LD (SP+1) | Загрузка аргумента |
| 6FD | F204 | BMI 4 | Переход на 702 если <= 0 |
| 6FE | F003 | BEQ 3 |  |
| 6FF | 7E0A | CMP (IP+10) | Если t <= a, то переход на 707 |
| 700 | F006 | BEQ 6 |  |
| 701 | F805 | BLT 5 |  |
| 702 | 0500 | ASL | Умножение на 4 |
| 703 | 0500 | ASL |  |
| 704 | 4C01 | ADD (SP+1) | Сложение аргумента t + 4t = 5t |
| 705 | 6E05 | SUB (IP+5) | Прямое относительное вычитание AC – b AC |
| 706 | CE01 | JUMP (IP+1) | Переход на 708 |
| 707 | AE02 | LD (IP+2) | Прямая относительная загрузка t = a |
| 708 | EC01 | ST (SP+1) | Сохранение результата |
| 709 | 0A00 | RET | Возврат |
| 70A | 0B7B | a | A = 2939 |
| 70B | 006B | b | B = 107 |

Расположение данных в памяти:

- 19D – координата x

- 19E – координата y

- 19F – координата z

- 1A0 - результат

- 6FC-70B – подпрограмма

Описание программы:

Программа получает на вход X, Y, Z и находит значение функции

R=fy-1-fz-1-fx+1

fx=5x-107, x≤0, x>2939x=2939,  0<x≤2939

Область представления:

x, y, z— 16-ти разрядные знаковые целые числа

a, b — 16-ти разрядные знаковые целые числа

result — 16-ти разрядное знаковое целое число

Область допустимых значений:

Поскольку ОДЗ для знаковых чисел в БЭВМ [-215,215-1], то нужно посчитать ОДЗ для x,y,z, потому что если взять для них стандартное ограничение, то возникнет переполнение (например f32767=32767*5-107=163728 – ПЕРЕПОЛНЕНИЕ!)

2153≤5t-107≤215-13

10922≤5t-107≤10922

-10815≤5t≤11029

-2163≤t≤2205

x ∈-2163, 2205

y,z∈[-2162, 2206]

Теперь посчитаем ОДЗ для результата

f2205=5*2205-107=10918

f-2163=5*-2163-107=-10922

resultmax=10918+10922+10922+1=32763

resultmin=-10922-10922-10922+1=-32765

result∈[-32765, 32763]

Таблица трассировки:

X = 23510 = 00EB16

Y = 142110 = 058D16

Z = -148810 = FA3016

| Команда |  | Содержимое регистров |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Новый код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC |  |  |
| 185 | 0200 | 186 | 0200 | 185 | 0200 | 000 | 0185 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 186 | EE19 | 187 | EE19 | 1A0 | 0000 | 000 | 0019 | 0000 | 004 | 0100 | 1A0 | 0000 |
| 187 | AE17 | 188 | AE17 | 19F | FA30 | 000 | 0017 | FA30 | 008 | 1000 |  |  |
| 188 | 0C00 | 189 | 0C00 | 7FF | FA30 | 7FF | 0188 | FA30 | 008 | 1000 | 7FF | FA30 |
| 189 | D6FC | 6FC | D6FC | 7FE | 018A | 7FE | D6FC | FA30 | 008 | 1000 | 7FE | 018A |
| 6FC | AC01 | 6FD | AC01 | 7FF | FA30 | 7FE | 0001 | FA30 | 008 | 1000 |  |  |
| 6FD | F204 | 702 | F204 | 6FD | F204 | 7FE | 0004 | FA30 | 008 | 1000 |  |  |
| 702 | 0500 | 703 | 0500 | 702 | FA30 | 7FE | 0702 | F460 | 009 | 1001 |  |  |
| 703 | 0500 | 704 | 0500 | 703 | F460 | 7FE | 0703 | E8C0 | 009 | 1001 |  |  |
| 704 | 4C01 | 705 | 4C01 | 7FF | FA30 | 7FE | 0001 | E2F0 | 009 | 1001 |  |  |
| 705 | 6E05 | 706 | 6E05 | 70B | 006B | 7FE | 0005 | E285 | 009 | 1001 |  |  |
| 706 | CE01 | 708 | CE01 | 706 | 0708 | 7FE | 0001 | E285 | 009 | 1001 |  |  |
| 708 | EC01 | 709 | EC01 | 7FF | E285 | 7FE | 0001 | E285 | 009 | 1001 | 7FF | E285 |
| 709 | 0A00 | 18A | 0A00 | 7FE | 018A | 7FF | 0709 | E285 | 009 | 1001 |  |  |
| 18A | 0800 | 18B | 0800 | 7FF | E285 | 000 | 018A | E285 | 009 | 1001 |  |  |
| 18B | 0700 | 18C | 0700 | 18B | 0700 | 000 | 018B | E286 | 008 | 1000 |  |  |
| 18C | 4E13 | 18D | 4E13 | 1A0 | 0000 | 000 | 0013 | E286 | 008 | 1000 |  |  |
| 18D | EE12 | 18E | EE12 | 1A0 | E286 | 000 | 0012 | E286 | 008 | 1000 | 1A0 | E286 |
| 18E | AE0E | 18F | AE0E | 19D | 00EB | 000 | 000E | 00EB | 000 | 0000 |  |  |
| 18F | 0740 | 190 | 0740 | 18F | 0740 | 000 | 018F | 00EA | 001 | 0001 |  |  |
| 190 | 0C00 | 191 | 0C00 | 7FF | 00EA | 7FF | 0190 | 00EA | 001 | 0001 | 7FF | 00EA |
| 191 | D6FC | 6FC | D6FC | 7FE | 0192 | 7FE | D6FC | 00EA | 001 | 0001 | 7FE | 0192 |
| 6FC | AC01 | 6FD | AC01 | 7FF | 00EA | 7FE | 0001 | 00EA | 001 | 0001 |  |  |
| 6FD | F204 | 6FE | F204 | 6FD | F204 | 7FE | 06FD | 00EA | 001 | 0001 |  |  |
| 6FE | F003 | 6FF | F003 | 6FE | F003 | 7FE | 06FE | 00EA | 001 | 0001 |  |  |
| 6FF | 7E0A | 700 | 7E0A | 70A | 0B7B | 7FE | 000A | 00EA | 008 | 1000 |  |  |
| 700 | F006 | 701 | F006 | 700 | F006 | 7FE | 0700 | 00EA | 008 | 1000 |  |  |
| 701 | F805 | 707 | F805 | 701 | F805 | 7FE | 0005 | 00EA | 008 | 1000 |  |  |
| 707 | AE02 | 708 | AE02 | 70A | 0B7B | 7FE | 0002 | 0B7B | 000 | 0000 |  |  |
| 708 | EC01 | 709 | EC01 | 7FF | 0B7B | 7FE | 0001 | 0B7B | 000 | 0000 | 7FF | 0B7B |
| 709 | 0A00 | 192 | 0A00 | 7FE | 0192 | 7FF | 0709 | 0B7B | 000 | 0000 |  |  |
| 192 | 0800 | 193 | 0800 | 7FF | 0B7B | 000 | 0192 | 0B7B | 000 | 0000 |  |  |
| 193 | 6E0C | 194 | 6E0C | 1A0 | E286 | 000 | 000C | 28F5 | 000 | 0000 |  |  |
| 194 | EE0B | 195 | EE0B | 1A0 | 28F5 | 000 | 000B | 28F5 | 000 | 0000 | 1A0 | 28F5 |
| 195 | AE08 | 196 | AE08 | 19E | 058D | 000 | 0008 | 058D | 000 | 0000 |  |  |
| 196 | 0740 | 197 | 0740 | 196 | 0740 | 000 | 0196 | 058C | 001 | 0001 |  |  |
| 197 | 0C00 | 198 | 0C00 | 7FF | 058C | 7FF | 0197 | 058C | 001 | 0001 | 7FF | 058C |
| 198 | D6FC | 6FC | D6FC | 7FE | 0199 | 7FE | D6FC | 058C | 001 | 0001 | 7FE | 0199 |
| 6FC | AC01 | 6FD | AC01 | 7FF | 058C | 7FE | 0001 | 058C | 001 | 0001 |  |  |
| 6FD | F204 | 6FE | F204 | 6FD | F204 | 7FE | 06FD | 058C | 001 | 0001 |  |  |
| 6FE | F003 | 6FF | F003 | 6FE | F003 | 7FE | 06FE | 058C | 001 | 0001 |  |  |
| 6FF | 7E0A | 700 | 7E0A | 70A | 0B7B | 7FE | 000A | 058C | 008 | 1000 |  |  |
| 700 | F006 | 701 | F006 | 700 | F006 | 7FE | 0700 | 058C | 008 | 1000 |  |  |
| 701 | F805 | 707 | F805 | 701 | F805 | 7FE | 0005 | 058C | 008 | 1000 |  |  |
| 707 | AE02 | 708 | AE02 | 70A | 0B7B | 7FE | 0002 | 0B7B | 000 | 0000 |  |  |
| 708 | EC01 | 709 | EC01 | 7FF | 0B7B | 7FE | 0001 | 0B7B | 000 | 0000 | 7FF | 0B7B |
| 709 | 0A00 | 199 | 0A00 | 7FE | 0199 | 7FF | 0709 | 0B7B | 000 | 0000 |  |  |
| 199 | 0800 | 19A | 0800 | 7FF | 0B7B | 000 | 0199 | 0B7B | 000 | 0000 |  |  |
| 19A | 6E05 | 19B | 6E05 | 1A0 | 28F5 | 000 | 0005 | E286 | 008 | 1000 |  |  |
| 19B | EE04 | 19C | EE04 | 1A0 | E286 | 000 | 0004 | E286 | 008 | 1000 | 1A0 | E286 |
| 19C | 0100 | 19D | 0100 | 19C | 0100 | 000 | 019C | E286 | 008 | 1000 |  |  |

Программа на ассемблере:

ORG 0x185

START:

CLA

ST result

LD x

PUSH

CALL $FUNC

POP

INC

ADD result

ST result

LD z

DEC

PUSH

CALL $FUNC

POP

SUB result

ST result

LD y

DEC

PUSH

CALL $FUNC

POP

SUB result

ST result

HLT

ORG 0x19d

z: word 0x00eb

y: word 0x058d

x: word 0x0002

result: word 0xfa30

ORG 0x6FC

FUNC:

LD &1

BMI mult_four

BEQ mult_four

CMP a

BEQ exit

BLT exit

mult_four:

ASL

ASL

ADD &1

SUB b

JUMP return

exit:

LD a

return:

ST &1

RET

a: word 0x0b7b

b: word 0x006b

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы, я научился использовать подпрограммы и разобрался, как и где их стоит применять, изучил как для их работы используется стэк, а также изучил цикл выполнения команд LOOP/RET и PUSH/POP