Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5

по предмету “Основы профессиональной деятельности”

Вариант № 5471

Выполнил:

Кириллов Иван Александрович

Группа Р3107

Проверила:

Остапенко Ольга Денисовна

Санкт-Петербург

2025
Содержание:

Задание:	3

Выполнение работы:	4

Описание программы:	5

Вывод:	9

Задание:

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-2

- Программа начинается с адреса 49D16. Размещаемая строка находится по адресу 59816.

- Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Выполнение работы:

Передаваемое сообщение – “Слово”

В ISO-8859-5 – С1 DB DE D2 DE

В UTF-8 - D0 A1 D0 BB D0 BE D0 B2 D0 BE

В UTF-16 (BE) - 04 21 04 3B 04 3E 04 32 04 3E

В UTF-16 (LE) - 21 04 3B 04 3E 04 32 04 3E 04

Код на языке Ассемблера БЭВМ:

ORG 0x49D

result: WORD 0x598

stop_symbol: WORD 0x00

temp: WORD ?

START:	CLA

S1:		IN 5

AND #0x40

BEQ S1

IN 4

CMP stop_symbol

BEQ STOP

ST temp

CLA

S2:		IN 5

AND #0x40

BEQ S2

IN 4

SWAB

OR temp

ST (result)

SUB temp

SWAB

CMP stop_symbol

BEQ STOP

LD (result)+

CLA

JUMP S1

STOP:	LD (result)

SWAB

ST (result)

LD (result)+

HLT

Описание программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 49D | 598 | result | Результат работы |
| 49E | 00 | stop_symbol | Стоп-символ |
| 49F | 00 | temp | Временный результат |
| 4A0 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 4A1 | 1205 | IN 5 | Чтение регистра состояния ВУ-2 |
| 4A2 | 2F40 | AND #0x40 | Проверка на готовность ВУ-2 |
| 4A3 | F0FD | BEQ IP-3 | Спин-луп, если ВУ-2 не готов |
| 4A4 | 1204 | IN 4 | Чтение регистра данных ВУ-2 |
| 4A5 | 7EF8 | CMP IP-8 | Проверка на стоп-символ |
| 4A6 | F010 | BEQ IP+16 | Если стоп-символ, переход к концу |
| 4A7 | EEF7 | ST IP-9 | Сохранение временного результата |
| 4A8 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 4A9 | 1205 | IN 5 | Чтение регистра состояния ВУ-2 |
| 4AA | 2F40 | AND #0x40 | Проверка на готовность ВУ-2 |
| 4AB | F0FD | BEQ IP-3 | Спин-луп, если ВУ-2 не готов |
| 4AC | 1204 | IN 4 | Чтение регистра данных ВУ-2 |
| 4AD | 0680 | SWAB | Обмен между старшими и младшими битами 15…8 7…0 |
| 4AE | 3EF0 | OR IP-16 | Логическое “ИЛИ” |
| 4AF | E8ED | ST (IP-19) | Сохранение в память по ссылке |
| 4B0 | 6EEE | SUB IP-18 | Вычитание временного результата из текущего |
| 4B1 | 0680 | SWAB | Обмен между старшими и младшими битами 15…8 7…0 |
| 4B2 | 7EEB | CMP IP-21 | Проверка на стоп-символ |
| 4B3 | F003 | BEQ IP+3 | Если стоп-символ, переход к концу |
| 4B4 | AAE8 | LD (IP-24)+ | Инкремент ссылки-результата |
| 4B5 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 4B6 | CEEA | JUMP IP-22 | Возвращение в начало цикла |
| 4B7 | A8E5 | LD (IP-27) | Загрузка результата по ссылке |
| 4B8 | 0680 | SWAB | Обмен между старшими и младшими битами 15…8 7…0 |
| 4B9 | E8E3 | ST (IP-29) | Сохранение результата по ссылке |
| 4BA | AAE2 | LD (IP-30)+ | Инкремент ссылки-результата |
| 4BB | 0100 | HLT | Остановка |
| … |  |  |  |
| 598 | C1DB | Сл | Подстрока “Сл” |
| 599 | DED2 | ов | Подстрока “ов” |
| 59A | DE00 | о | Подстрока “о” |

Расположение данных в памяти:

- 49D – 49F – исходные данные (адрес результата, стоп-символ, буферная ячейка)

- 598 - … – результат

- 4A0-4BB – программа

Описание программы:

Программа осуществляет посимвольный асинхронный ввод данных с ВУ-2 и посимвольную запись в ячейки памяти, начиная с ячейки 598. Программа будет записывать символы в память до тех пор, пока не будет введен стоп-символ с кодировкой 00 на ВУ-2, который запишется в память и программа прекратит свое выполнение

Область представления:

- result – 11-разрядная ячейка-ссылка на результат

- stop_symbol – 16-разрядный стоп-символ

- temp – 16-разрядная буферная ячейка

- 598 - … – 16-разрядные ячейки, хранящие в себе по два символа

Область допустимых значений:

result ∈598, 2048

temp ∈0, 255

symbol ∈00, FF

Таблица трассировки:

С1 DB

| Команда |  | Содержимое регистров |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Новый код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC |  |  |
| 4A0 | 0200 | 04A1 | 0200 | 04A0 | 0200 | 000 | 04A0 | 0000 | 4 | 0100 |  |  |
| 4A1 | 1205 | 04A2 | 1205 | 04A1 | 1205 | 000 | 04A1 | 0040 | 4 | 0100 |  |  |
| 4A2 | 2F40 | 04A3 | 2F40 | 04A2 | 0040 | 000 | 40 | 0040 | 0 | 0000 |  |  |
| 4A3 | F0FD | 04A4 | F0FD | 04A3 | F0FD | 000 | 04A3 | 0040 | 0 | 0000 |  |  |
| 4A4 | 1204 | 04A5 | 1204 | 04A4 | 1204 | 000 | 04A4 | 00C1 | 0 | 0000 |  |  |
| 4A5 | 7EF8 | 04A6 | 7EF8 | 049E | 0000 | 000 | FFF8 | 00C1 | 1 | 0001 |  |  |
| 4A6 | F010 | 04A7 | F010 | 04A6 | F010 | 000 | 04A6 | 00C1 | 1 | 0001 |  |  |
| 4A7 | EEF7 | 04A8 | EEF7 | 049F | 00C1 | 000 | FFF7 | 00C1 | 1 | 0001 | 49F | 00C1 |
| 4A8 | 0200 | 04A9 | 0200 | 04A8 | 0200 | 000 | 04A8 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4A9 | 1205 | 04AA | 1205 | 04A9 | 1205 | 000 | 04A9 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4AA | 2F40 | 04AB | 2F40 | 04AA | 0040 | 000 | 40 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4AB | F0FD | 04A9 | F0FD | 04AB | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4A9 | 1205 | 04AA | 1205 | 04A9 | 1205 | 000 | 04A9 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4AA | 2F40 | 04AB | 2F40 | 04AA | 0040 | 000 | 40 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4AB | F0FD | 04A9 | F0FD | 04AB | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4AC | 1204 | 04AD | 1204 | 04AC | 1204 | 000 | 04AC | 00DB | 1 | 0001 |  |  |
| 4AD | 0680 | 04AE | 0680 | 04AD | 0680 | 000 | 04AD | DB00 | 9 | 1001 |  |  |
| 4AE | 3EF0 | 04AF | 3EF0 | 049F | 00C1 | 000 | 243E | DBC1 | 9 | 1001 |  |  |
| 4AF | E8ED | 04B0 | E8ED | 0598 | DBC1 | 000 | FFED | DBC1 | 9 | 1001 | 598 | DBC1 |
| 4B0 | 6EEE | 04B1 | 6EEE | 049F | 00C1 | 000 | FFEE | DB00 | 9 | 1001 |  |  |
| 4B1 | 0680 | 04B2 | 0680 | 04B1 | 0680 | 000 | 04B1 | 00DB | 1 | 0001 |  |  |
| 4B2 | 7EEB | 04B3 | 7EEB | 049E | 0000 | 000 | FFEB | 00DB | 1 | 0001 |  |  |
| 4B3 | F003 | 04B4 | F003 | 04B3 | F003 | 000 | 04B3 | 00DB | 1 | 0001 |  |  |
| 4B4 | AAE8 | 04B5 | AAE8 | 0598 | DBC1 | 000 | FFE8 | DBC1 | 9 | 1001 | 49D | 599 |
| 4B5 | 0200 | 04B6 | 0200 | 04B5 | 0200 | 000 | 04B5 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4B6 | CEEA | 04A1 | CEEA | 04B6 | 04A1 | 000 | FFEA | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4A1 | 1205 | 04A2 | 1205 | 04A1 | 1205 | 000 | 04A1 | 0040 | 5 | 0101 |  |  |
| 4A2 | 2F40 | 04A3 | 2F40 | 04A2 | 0040 | 000 | 40 | 0040 | 1 | 0001 |  |  |
| 4A3 | F0FD | 04A4 | F0FD | 04A3 | F0FD | 000 | 04A3 | 0040 | 1 | 0001 |  |  |
| 4A4 | 1204 | 04A5 | 1204 | 04A4 | 1204 | 000 | 04A4 | 0000 | 1 | 0001 |  |  |
| 4A5 | 7EF8 | 04A6 | 7EF8 | 049E | 0000 | 000 | FFF8 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4A6 | F010 | 04B7 | F010 | 04A6 | F010 | 000 | 10 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4B7 | A8E5 | 04B8 | A8E5 | 0599 | 0000 | 000 | FFE5 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4B8 | 0680 | 04B9 | 0680 | 04B8 | 0680 | 000 | 04B8 | 0000 | 5 | 0101 |  |  |
| 4B9 | E8E3 | 04BA | E8E3 | 0599 | 0000 | 000 | FFE3 | 0000 | 5 | 0101 | 599 | 0000 |
| 4BA | AAE2 | 04BB | AAE2 | 0599 | 0000 | 000 | FFE2 | 0000 | 5 | 0101 | 49D | 59A |
| 4BB | 0100 | 04BC | 0100 | 04BB | 0100 | 000 | 04BB | 0000 | 5 | 0101 |  |  |

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил асинхронный ввод-вывод данных в БЭВМ, узнал о внешних устройствах БЭВМ и их принципах работы